1_Configure IP SLA tracking and path control topology.

Aim: Configure IP SLA tracking and path control topology.

Take 3 routers -> Configure -> slots -> NM-4T

Task 1: Configure IP SLA using GNS3

On router 1 console

R1  #

R1  #  conf t

R1(config)  #  int s1/0

R1(config-if)  #  ip add 209.165.201.1 255.255.255.0

R1(config-if)  #  no sh

R1(config-if)  #

R1(config-if)  #  int s1/1

R1(config-if)  #  ip add 209.165.202.1 255.255.255.0

R1(config-if)  #  no sh

R1(config-if) #

R1(config-if) # int lo0

R1(config-if) # ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if) #

R1(config-if) # do sh ip int br | include up

On router 2 console

R2 # conf t

R2(config) # int s1/0

R2(config-if) # ip add 209.165.201.2 255.255.255.0

R2(config-if) # no sh

R2(config-if) #

R2(config-if) # int s1/2

R2(config-if) # ip add 209.165.200.2 255.255.255.0

R2(config-if) # no sh

R2(config-if) #

R2(config-if) # do sh ip int br | include up

On router 3 console

R3 # conf t

R3(config) # int s1/1

R3(config-if) # ip add 209.165.202.3 255.255.255.0

R3(config-if) # no sh

R3(config-if) #

R3(config-if) # int s1/2

R3(config-if) # ip add 209.165.200.3 255.255.255.0

R3(config-if) # no sh

R3(config-if) #

R3(config-if) # do sh ip int br | include up

Task 2: Configure static routing on branch router and dynamic routing using eigrp

On router 1 console

R1 # conf t

R1(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2

R1(config) #

On router 2 console

R2(config) # router eigrp 1

R2(config-router) # network 209.165.200.0 0.0.0.255

R2(config-router) # network 209.165.201.0 0.0.0.255

R2(config-router) # no auto-summary

On router 3 console

R3(config) # router eigrp 1

R3(config-router) # network 209.165.200.0 0.0.0.255

R3(config-router) # network 209.165.202.0 0.0.0.255

R3(config-router) # no auto-summary

On router 2 console

R2(config-router) # exit

R2(config) # ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.201.1

On router 3 console

R3(config-router) # exit

R3(config) # ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.202.1

Ping other routers

R1(config) # do ping 209.165.200.3

R3(config) # do ping 209.165.201.1

Ping other routers

R2(config) # do ping 192.168.1.1

R3(config) # do ping 192.168.1.1

Give hostname

R1(config) # hostname r1-branch

R2(config) # hostname r2-isp1

R3(config) # hostname r3-isp2

Task 3: Configure IP SLA probes at branch router

On router 1 console

r1-branch(config) # ip sla 11

r1-branch(config-ip-sla) # icmp-echo 209.165.201.2

r1-branch(config-ip-sla-echo) # frequency 10

r1-branch(config-ip-sla-echo) # exit

r1-branch(config) #

r1-branch(config) # ip sla schedule 11 life forever start-time now

r1-branch(config) #

r1-branch(config) # do sh ip sla configuration 11